| _________________ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стандартная операционная процедура (СОП) Хранение медицинских изделий из металла в отделениях |  |  |
| _______________________ |  | Редакция 1 |
| Дата введения в действие | Дата пересмотра | УТВЕРЖДАЮ Главный врач ___________ «___» _____________ 20___ г. |
| «___» _____________ 20___ г. | «___» _____________ 20___ г. |  |

|  | Должность | Ф. И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: | _______________________________________________ |  |  |  |
|  | __________________________ |  |  |  |
|  | ______________________________________________________________________ |  |  |  |
|  | _______________ |  |  |  |

1. Область применения

Цель: стандартизация хранения медицинских изделий.

Где: в кабинетах старших медсестер.

Когда: при хранении медицинских изделий из металла.

Ответственные: старшие медсестры отделений терапевтического, операционного блока.

| Подпроцесс | Ответственный работник |  |
| --- | --- | --- |
|  | Старшие медсестры | Работники со средним мед. образованием |
| Подготовка мест для хранения МИ | ХХХ | 0Х0 |
| Хранение МИ | ХХХ | 0Х0 |
| Обеспечение необходимых условий хранения | ХХХ | 0Х0 |
| Контроль сроков годности | ХХХ | 0Х0 |

Х – ответственность за процесс.

0 – отсутствие ответственности.

1-й знак – ответственность за описание (формализацию процесса).

2-й знак – ответственность за исполнение процесса.

3-й знак – ответственность за анализ, контроль и улучшение процесса.

2. Нормативно-справочная документация

2.1. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

2.2. Постановление Правительства от 30.06.2021 № 1066 «О федеральном государственном контроле (надзоре) за обращением медицинских изделий».

2.3. Постановление Правительства РФ от 30.11.2024 № 1684 «Об утверждении Правил государственной регистрации медицинских изделий».

2.4. ГОСТ Р ИСО 15223-1-2023. Изделия медицинские. Символы, применяемые для передачи информации, предоставляемой изготовителем. Часть 1. Основные требования.

3. Термины и определения, используемые сокращения:

3.1. Медицинские изделия (МИ) – любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека.

4. Применяемое оснащение:

- шкафы, стеллажи, поддоны;

- гигрометр и термометр;

- стеллажные карты;

- журнал учета относительной влажности и температуры.

5. Участники процесса: старшие медсестры отделений, работники со средним медицинским образованием.

6. Порядок подготовки и выполнения процедуры

6.1. Подготовка мест для хранения МИ

Ответственные: старшие медсестры отделений.

Оборудовать помещения шкафами, ящиками, полками, стеллажами, контейнерами, коробками и другим необходимым инвентарем, с учетом свободного доступа.

Обеспечить гладкую внутреннюю поверхность оборудования для хранения МИ.

Не допускать размещения МИ на полу без поддона.

6.2. Обеспечение необходимых условий хранения

Ответственные: старшие медсестры отделений, медсестры.

Ежедневно контролировать влажность и температуру, фиксировать в журнале (карте) (приложение 2). Температура в помещениях хранения должна быть от +15 до +25 °С, влажность должна быть не выше 60 %.

Хранить МИ на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов

6.3. Хранение металличестких изделий

Ответственные: старшие медсестры отделений, медсестры.

Разместить медицинские изделия по местам хранения в соответствии с требованиями к условиям хранения, указанными на упаковке МИ (приложение 1).

Хирургические инструменты хранить по наименованиям в ящиках, шкафах, коробках с крышками, с обозначением наименования хранящихся в них инструментов.

Инструменты, особенно хранящиеся без упаковки, должны быть защищены от механических повреждений, а острорежущие детали, даже завернутые в бумагу, предохранены от соприкосновения с соседними предметами.

Металлические изделия надо раскладывать для хранения в зависимости от их вида (таблица 1).

Таблица 1. Условия хранения отдельных видов металлических МИ

| Вид | Оборудование | Особые указания |
| --- | --- | --- |
| Хирургические инструменты | Коробки или контейнеры | Без стерилизационной упаковки: заверните в парафиновую бумагу. Независимо от наличия упаковки: уложите в один ряд |
| Мелкие хирургические инструменты, детали, комплектующие | Лотки, небольшие контейнеры или ящики с ячейками | Не размещайте навалом |
| Режущее оборудование | Специальные пеналы или ящики с прорезями | Укладывайте так, чтобы режущие кромки попадали в прорези и не касались других инструментов |
| Шарнирные инструменты (ножницы, зажимы, щипцы) | Коробки или контейнеры | Храните в разомкнутом виде. |

6.4. Профилактика нарушений

Механические повреждения

Нарушение: хранение хирургических инструментов навалом.

Последствия: затупление, поломка.

Как правильно: раскладывайте в один ряд в сетках, лотках, завернутыми в парафинированную бумагу.

Воздействие влаги

Нарушение: хранение при влажности выше 60 % или рядом с источниками воды.

Последствия: коррозия.

Как правильно: не храните металлические МИ в помещениях, в которых есть дополнительное увлажнение воздуха. Чтобы понизить влажность, организуйте дополнительное проветривание. Воздух так же осушает кондиционер на режимах и охлаждения, и обогрева. Однако если меняете стандартный режим работы кондиционера, следите, чтобы не было колебаний температуры более чем на 10 °C и температура не превысила 25 °C.

Если в помещении хранения влажность не более 65 % и подходит для других хранимых там медизделий, организуйте «сухое место» в одном из шкафов. Для этого используйте осушители. Их можно специально закупить или использовать в качестве осушителя реагенты, помещенные в подходящую емкость. Такие реагенты: гранулированный, безводный, прокаленный хлорид кальция, силикагель, безводный оксид алюминия, цеолит, безводные перхлораты бария и магния и другие соединения.

Поломанные медизделия

Нарушение: хранение поломанных изделий вместе с исправными, попытки починить самостоятельно.

Последствия: опасность для здоровья пациента при использовании таких инструментов.

Как исправить: на планерке объясните медсестрам, что запрещено пытаться починить медизделия самостоятельно. Правильно починить не смогут, изделие останется неисправным и может навредить здоровью пациента. Напомните, как действовать, если обнаружили поломку или неисправность. Например, сообщить старшей медсестре и написать заявку на ремонт или замену.

Отсутствие маркировки на лотках

Нарушение: не промаркированные лотки или ячейки для деталей и комплектующих.

Последствия: отсутствие нужной стерильной детали во время операции.

Как исправить: проверьте, что на каждом лотке, контейнере и даже в каждой ячейке есть маркировка, которая соответствует лежащим там МИ. Перепутать мелкие элементы, насадки или комплектующие очень легко, поэтому при каждом аудите уделяйте такому контролю внимание.

7. Контроль сроков годности

Ответственные: старшие медсестры отделений, медсестры.

Осуществлять контроль сроков годности МИ в последний день каждого месяца.

При выявлении МИ с остаточным сроком годности меньше 6 месяцев поставить в известность старшую медсестру отделения.

При выявлении МИ с истекшим сроком годности передать главной медсестре для утилизации. Составить акт передачи.

8. Распределение данной инструкции

| Экземпляр | Подразделение |
| --- | --- |
| Оригинал | Главная медсестра |
| Копия 1 | Кабинет старшей медсестры терапевтического отделения |
| Копия 2 | Кабинет старшей медсестры операционного блока |

9. Ответственные исполнители ознакомлены и обязуются исполнять:

| № п/п | Фамилия И. О. | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение № 1

Значение маркеров на медизделиях

| Символ | Наименование | Описание | Требования |
| --- | --- | --- | --- |
| Стерильность |  |  |  |
|  | Дата изготовления | Указывает дату изготовления медизделия | Символ нужно сопровождать годом изготовления, при необходимости указывать месяц и день. Дату нужно размещать рядом с символом |
|  | Использовать до... | Указывает дату, после которой изделие нельзя использовать | Символ нужно сопровождать годом изготовления, при необходимости указывать месяц и день. Дату нужно размещать рядом с символом |
|  | Код партии | Указывает код, которым изготовитель идентифицировал партию изделия | Символ нужно сопровождать кодом партии. Код партии нужно размещать рядом с символом |
|  | Номер по каталогу | Указывает номер медизделия по каталогу изготовителя | Номер по каталогу нужно размещать рядом с символом |
|  | Серийный номер | Указывает серийный номер, которым изготовитель идентифицировал изделие | Символ нужно сопровождать серийным номером, который присвоил изготовитель. Серийный номер нужно размещать рядом с символом |
|  | Стерильно | Указывает, что медизделие прошло стерилизацию |  |
|  | Не стерилизовать повторно | МИ нельзя повторно стерилизовать |  |
|  | Не стерильно | Указывает, что медизделие не подвергалось стерилизации |  |
|  | Не использовать при повреждении упаковки | Указывает, что, если упаковка повредится, медизделие нельзя использовать |  |
|  | Стерильная жидкость внутри изделия | Указывает на наличие стерильной жидкости внутри МИ в тех случаях, когда составляющие части МИ, в том числе само изделие целиком, не могут поставляться стерильными | Та часть МИ, в которой находится стерильная жидкость, указана в информации, предоставляемой изготовителем |
| Хранение |  |  |  |
|  | Хрупкое, обращаться осторожно | МИ может быть сломано или повреждено, если с ним не обращаться осторожно |  |
|  | Не допускать воздействия солнечного света | МИ необходимо защищать от воздействия солнечного света |  |
|  | Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения | МИ необходимо защищать от источников тепла и радиоактивного излучения |  |
|  | Беречь от влаги | МИ необходимо защищать от влаги |  |
|  | Нижняя граница температурного диапазона | Указывает нижнюю границу температурного диапазона, в пределах которого МИ надежно сохраняется | Нижнюю границу температурного диапазона нужно указывать рядом с нижней горизонтальной линией |
|  | Верхняя граница температурного диапазона | Указывает верхнюю границу температурного диапазона, в пределах которого МИ надежно сохраняется | Верхнюю границу температурного диапазона нужно указывать рядом с нижней горизонтальной линией |
|  | Температурный диапазон | Указывает температурный диапазон, в пределах которого МИ надежно сохраняется | Верхнюю и нижнюю границы температурного диапазона нужно указывать рядом с верхней и нижней горизонтальными линиями |
|  | Диапазон влажности | Указывает диапазон влажности, в пределах которого МИ надежно сохраняется | Диапазон влажности нужно указывать рядом с верхней и нижней горизонтальными линиями |
| Безопасное применение |  |  |  |
|  | Биологический риск | Указывает, что существуют потенциальные биологические риски, связанные с МИ |  |
|  | Запрет на повторное применение | МИ предназначено для единичного использования или для использования на одном пациенте в течение одной процедуры |  |
|  | Обратитесь к инструкции по применению | Указывает на необходимость для пользователя ознакомиться с инструкцией по применению МИ |  |
|  | Осторожно! Обратитесь к инструкции по применению | Указывает, что перед использованием нужно прочитать в инструкции по применению раздел с предупреждениями и мерами предосторожности, которые не размещены на МИ | Можно использовать как символ «Внимание» |
|  | Содержит натуральный латекс | Указывает, что натуральный латекс используется в конструкции МИ или в его упаковке |  |
| Трансфузия/инфузия |  |  |  |
|  | Место для проб | МИ или комплектующее для сбора крови, которое включает в себя система, предназначены для сбора биоматериала, находятся в МИ или контейнере для крови |  |
|  | Содержит жидкость | Указывает на наличие жидкости в МИ |  |
|  | Апирогенно | Указывает, что МИ апирогенно |  |
|  | Число капель в миллилитре жидкости | Указывает число капель, содержащихся в миллилитре жидкости |  |

Приложение № 2

Журнал регистрации измерения температуры воздуха и относительной влажности

Наименование помещения _________________________

Начат «___» ______________ 20___ г.

Окончен «___» ______________ 20___ г.

| Дата | Температура сухого термометра, °С | Температура влажного термометра, °С | Относительная влажность воздуха, % | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

Журнал учета температурного режима холодильника

Наименование помещения _________________________

Начат «___» ______________ 20___ г.

Окончен «___» ______________ 20___ г.

| Дата | Утро, наим. полки | Вечер, наим. полки | Утро, наим. полки | Вечер, наим. полки | Утро, наим. полки | Вечер, наим. полки | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| С чек-листом ознакомлен(-ы): |  |  |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф. И. О.) |